IED_DOC_CONFIGURATOR  v 0.0.2 — посібник користувача

Вихідний код програми: OMICRON_CONFIGURATION_FOR_IED

1. Про програму

Програма створена як спроба автоматизувати частину робіт з підготовки та безпосереднього проведення випробувань на підстанції.

По суті це MVP (мінімально життєздатний продукт) для майбутнього проєкту. Це не готовий продукт, тому в ньому можуть бути неточності. Перед використанням на об'єкті завжди перевіряйте створені файли в OMICRON Test Universe.

Програма бере дані проєкту General_PB (Excel) і файли CID та створює файли для OMICRON Test Universe. Що таке General_PB: IEC61850_text_configurator

• конфігурацію обладнання (*.ohc) — назви бінарних входів/виходів, аналогових каналів і потоки Sampled Values (SV);

• конфігурацію GOOSE (*.xml) — підписки і симуляції GOOSE з прив'язкою до входів/виходів CMC;

• оновлення вже готових конфігурацій GOOSE за новими CID.

Файли Excel і CID програма тільки читає й ніколи не змінює.

2. Що потрібно

Запуск: exe-файл IED_DOC_CONFIGURATOR (нічого встановлювати не треба) або з PyCharm / Python: ied_doc_configurator.py. Поруч мають лежати omicron_configuration.py, omicron_goose_config.py та ied_doc_manual.py; потрібен пакет openpyxl.

Структура папки проєкту:

<Проєкт>\

General_PB.xlsm          головна книга проєкту

DOC\                     файли пристроїв <IED>.xlsm

Library\                 майстер-файли:

default_01.ohc        майстер конфігурації обладнання

default_goose.xml     майстер конфігурації GOOSE

CID\                     CID (*.cid, *.icd, *.scd, *.iid) усіх пристроїв, що беруть участь у GOOSE

Omicron\                 СТВОРЮЄТЬСЯ ПРОГРАМОЮ — результати

<IED>\                окрема папка для кожного пристрою

Майстер-файли — це порожні конфігурації, збережені в Test Universe. Програма не створює їх з нуля, а заповнює:

• default_01.ohc — з увімкненими віртуальними входами/виходами GOOSE (7×24) і трьома потоками SV (6 груп аналогових каналів по 4);

• default_goose.xml — порожня конфігурація модуля GOOSE.

Загальні налаштування (CMC, PTP, IRIG-B, мережевий порт тощо) задаються один раз у майстрі й переходять у всі створені файли.

3. Головне вікно

Заголовок         назва та версія програми

Кнопка  i         цей посібник (мову можна обрати вгорі панелі)

Project folder    шлях до папки проєкту

Browse...         вибір папки проєкту; програма запам'ятовує останню папку

Create Omicron_configurations   — розділ 4

Create GOOSE_configurations     — розділ 5

Update GOOSE_configurations     — розділ 6

Open Omicron folder             — розділ 7

Журнал            хід роботи і підсумковий звіт кожної дії

Рядок стану       Ready / Working… / результат / Stopped

Поки триває дія, кнопки неактивні, а вікно лишається відкритим (можна гортати журнал). Після завершення з'являється повідомлення.

4. Create Omicron_configurations (файли *.ohc)

Що робить: для кожного вибраного пристрою створює конфігурацію обладнання Test Universe — назви бінарних входів і виходів, назви аналогових каналів SV і параметри потоків SV.

Порядок дій:

1. Вкажіть папку проєкту.

2. Натисніть кнопку — з'явиться список пристроїв (файли DOC\*.xlsm) з галочками; кнопки Select all / None.

3. Якщо в Library кілька файлів *.ohc, над списком з'явиться вибір майстра.

4. Відмітьте пристрої і натисніть Create (Cancel — скасувати).

Звідки беруться дані (файл пристрою DOC\<IED>.xlsm):

• «Omicron Binary Inputs»: A — канал (Bin. in 1…12, vBin. in 1-1 … 7-24), D — Omicron ID → назва бінарного входу CMC;

• «Omicron Binary Outputs»: A — канал (Bin. out 1…8, vBin. out 1-1 … 7-24), D — Omicron ID → назва бінарного виходу CMC;

• «Omicron AI <тест>» (Test 1, Test 2, …): A — канал, D — Omicron ID → назва аналогового каналу, F — SV ID → потік групи:

V L1, V L2, V L3, V E      → SV Voltage 1      I L1 … I E      → SV Current 1

V(2)-1 … V(2)-E           → SV Voltage 2      I(2)-1 … I(2)-E → SV Current 2

V(3)-1 … V(3)-E           → SV Voltage 3      I(3)-1 … I(3)-E → SV Current 3

(група n = потік SV n)

Порожній Omicron ID → канал зберігає назву з майстра («vBin. in 1-2», «V(2)-1» …).

Потоки SV (з General_PB, аркуш SV, за SV ID) — у вікні Test Universe «Configure Sampled Values», вкладка Stream n:

svID, Destination MAC, APPID, VLAN ID, VLAN priority     — з аркуша SV

Dataset reference        = IEDName + Dataset   (MU01_QW1GMU01/LLN0$PhsMeas1)

Control block reference  = IEDName + LD/LLN0$MS$MSVCB0<номер LD>

ConfRev = 1, порт ETH1

Також заповнюється Dataset Mapping — який канал CMC іде в який атрибут набору даних. Підписи атрибутів (MU01.TCTR1.AmpSv…) і рядок «Select IED / Sampled Values ID» лишаються з майстра. Потік без SV ID лишається таким, як у майстрі.

Результат:

Omicron\<IED>\<IED>_Omicron_AI_Test_<n>.ohc   — один файл на кожен аркуш «Omicron AI …» з даними

Omicron\<IED>\<IED>_Omicron.ohc               — якщо даних SV немає (лише GOOSE)

Omicron\_omicron_report.txt                   — звіт

Пристрій без даних Omicron пропускається (рядок у звіті). Бінарні входи/виходи однакові в усіх тестах пристрою.

Звіт попереджає про: SV ID, якого немає на аркуші SV General_PB; дві різні SV ID в одній групі V(n) / I(n); назви з недозволеними символами (дозволено A-Z a-z 0-9 _, перший символ — літера); канали з аркуша, яких немає в майстрі.

5. Create GOOSE_configurations (файли *_GOOSE.xml)

Що робить: для кожного вибраного пристрою створює конфігурацію модуля GOOSE Test Universe:

• Підписки (CMC ПРИЙМАЄ GOOSE пристрою) — аркуш «Omicron Binary Inputs»: кожен GCB пристрою з цього аркуша;

• Симуляції (CMC ПУБЛІКУЄ GOOSE замість інших пристроїв) — аркуш «Omicron Binary Outputs»: кожен GCB видавця (стовпці E — IED Name, F — GCB Name).

Порядок дій:

1. Покладіть у папку CID проєкту CID пристрою і всіх видавців, на яких він підписаний.

2. Натисніть кнопку, відмітьте пристрої, натисніть Create.

Звідки беруться дані:

• з CID: MAC, APPID, GoID, посилання на GCB і набір даних, VLAN ID і пріоритет, ConfRev, MinTime/MaxTime (повтори Initial/Final) і ПОВНИЙ склад набору даних (stVal і якість .q);

• з файлу пристрою: які сигнали на які входи/виходи CMC — стовпець B (ELEMENT) — сигнал, стовпець A — канал:

Bin. in n / Bin. out n              → вхід/вихід CMC n

vBin. in g-k / vBin. out g-k        → 24 + (g−1)·24 + k    (1-3 → 27, 7-24 → 192)

GCB шукається в CID за MAC-адресою (з аркуша або з General_PB, аркуш GEN), тому ім'я IED у CID може відрізнятися від назви в проєкті.

Перевірка CID: якщо для будь-якого потрібного GCB немає CID, програма НІЧОГО НЕ ЗАПИСУЄ і показує список відсутніх (англійською), наприклад:

CID files are missing in …\CID

W1G_D60: MU02_QC1G / GCB VT (MAC 01-0C-CD-01-00-64) - no CID file with this GCB

Додайте файли й запустіть знову.

Результат: Omicron\<IED>\<IED>_GOOSE.xml і Omicron\_goose_report.txt. Звіт також показує розбіжності General_PB ↔ CID (GoID, APPID, VLAN) — у файл іде значення з CID, тобто реальне значення пристрою; і сигнали з аркуша, яких немає в наборі даних CID.

Обмеження версії: підтримуються сигнали Boolean і якість (.q). GCB з іншими типами (Dbpos, INT, FLOAT, Timestamp) пропускається з приміткою у звіті.

6. Update GOOSE_configurations (оновлення за новими CID)

Навіщо: пристрій переконфігурували — у GCB додали, видалили або переставили сигнали, змінили MAC, APPID, VLAN чи ConfRev. Кнопка оновлює вже готовий *_GOOSE.xml і зберігає вашу ручну роботу в Test Universe, тож не доводиться перебивати конфігурацію вручну.

Порядок дій:

1. Натисніть кнопку — відкриється вікно «Відкрити файли»; виберіть один або кілька *_GOOSE.xml (Ctrl / Shift).

2. Виберіть папку з НОВИМИ CID (можна покласти лише ті, що змінились).

Обидві папки програма запам'ятовує.

Як оновлюється кожен блок GCB: GCB шукається в нових CID за посиланням (IED + LD + назва GCB), а якщо не знайдено — за MAC.

Знайдено:    з CID — MAC, APPID, GoID, посилання, VLAN, ConfRev, Initial/Final, склад і порядок сигналів;

з XML — Enable, SimulateFlag, Multiplier і всі прив'язки до входів/виходів CMC (номер, Bit, Value, Inverted)

сигнал залишився        → прив'язка зберігається

сигнал додано           → додається без прив'язки

сигнал видалено         → зникає, у звіті «mapping … lost»

змінився тип сигналу    → прив'язка знімається (у звіті)

сигнали переставлено    → порядок як у CID, прив'язки переходять разом із сигналами

CID пристрою є, а GCB у ньому немає   → блок видаляється («GCB removed»)

CID пристрою немає в папці            → блок не змінюється («no CID for this device, left unchanged»)

Перейменований сигнал (Ind053 → Ind056) виглядає як «видалено + додано» — його прив'язку треба зробити заново. Нові сигнали автоматично на вільні входи НЕ ставляться.

Результат: поруч з оригіналом — <IED>_GOOSE_updated_<дата>_<час>.xml (оригінал не змінюється). Файл записується, лише якщо щось змінилось; інакше у звіті «nothing to update». Звіт _goose_update_report_<дата>_<час>.txt — у тій самій папці та в журналі вікна.

Excel і General_PB не змінюються. Якщо склад набору даних змінився, оновіть його і в General_PB.

7. Open Omicron folder

Відкриває папку <Проєкт>\Omicron у Провіднику. Якщо її ще немає, програма про це повідомить.

8. Типові повідомлення і що робити

Project folder not found / General_PB.xlsm not found  → вкажіть папку, де лежать General_PB.xlsm і DOC

No master .ohc file / Master file not found           → покладіть default_01.ohc або default_goose.xml у Library

Folder with the CID files not found                   → створіть папку CID у проєкті

CID files are missing …                               → додайте CID названих пристроїв (розділ 5)

SV ID … not on General_PB SV                          → SV ID з аркуша тесту немає в General_PB; потік лишається як у майстрі

data type(s) … not supported yet                      → у наборі даних тип, який ще не підтримується (розділ 5)

not read - …                                          → файл пошкоджений або нечитабельний

Відкритий в Excel файл програма читає зі своєї тимчасової копії — закривати Excel не треба.